政府采购项目需求方案

采购单位：泰安市中心医院分院

采购代理机构：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司

项目名称：泰安市中心医院分院空调及时控系统采购及安装项目

编制时间：二〇一八年六月二十日

- 泰安市中心医院分院空调及时控系统采购及安装项目需求方案

- 项目概况及预算情况

1、项目编号：SDTASJ2018-0742-00

2、项目名称：泰安市中心医院分院空调及时控系统采购及安装项目

3、预算控制价：17.6500万元。

4、采购方式：自行采购（竞争性谈判采购方式）

5、采购内容：泰安市中心医院分院所需的空调及时控系统的采购及安装。

二、采购标的具体情况

1.采购内容、数量及单项预算安排：详见附件采购清单。

2.需实现的功能：满足泰安市中心医院分院对3p空调和1.5p空调及时控系统的需求，保证采购人的正常使用。

3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：达到国家、行业、地方及货物相关合格标准要求；

4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见附件采购清单。

5.需满足的采购政策要求：按照工信部联企业[2011]300号、鲁财库〔2007〕32号、财库[2014]68号、财库[2017]141号等文件要求执行。

6.交付及安装时间：合同签订后7日内将货物送达采购人指定地点，货到7日内安装完毕。

交付及安装地点：采购人指定地点。

7.需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见附件采购清单。

8.服务标准:合格标准。

服务期限：整机免费包修八年（压缩机、冷凝器、线路控制板、毛细管材），遥控器除外，时控系统质保2年（时控器必须分楼控制），所有零配件终身免费更换。

服务效率：按时、保质、保量完成项目要求。

9.其他技术、服务等要求：以附件采购清单为准。

三、论证意见

无

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天:自2018年6月21日起至2018年6月23日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则,对本项目需求方案提出意见或者建议,并请于2018年6月25日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构,采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的,异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑;质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的,异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1.采购单位:泰安市中心医院分院

联系人：尚书记     电话：0538-8626777

地址：泰安市长城路西万官大街336号

2.采购代理机构：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司

联系人：鲁振华         电话(传真)：0538-8281578

地址：泰安市迎胜路199号（迎胜桥西侧）

附件：采购清单

一、空调机

| 序号 | 产品名称 | 技术及参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P空调 | 类型：定频冷暖空调（柜机） 控制方式：遥控 能效等级：三级 能效比：3.3 制冷量：≥7210W 制冷功率≥2080W 制热量：≥9610W 制热功率≥2950W 电加热功率：≥2200W 循环风量：≥1300m³ 室内噪音：≤43分贝 室外噪音：≤55分贝 制冷剂：R410A环保冷媒 扫风方式：上下/左右扫风 商品特性：节能，自动清洁，静音，智能操控 | 台 | 5 |
| 2 | 1.5P空调 | 类型：定频冷暖壁挂式空调 控制方式：遥控 能效等级：三级 能效比：3.5 制冷量：≥3500W 制冷功率：≥860W 制热量：≥4700W 制热功率≥1300W 电加热功率：≥1200W 循环风量：≥630m³ 室内噪音：≤22分贝 室外噪音：≤24分贝 制冷剂：R410A环保冷媒 扫风方式：上下扫风 商品特性：节能，自动清洁，静音，智能操控 | 台 | 40 |

- 空调时控器安装及布线所需基本材料

| - 采购内容 | - 具体要求及规格参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 空调时控器安装及布线 | 材料名称; 规格; 参数; 数量; 备注. 铜芯护套线; 6m㎡; 国标; 2400米; 为确保产品质量和使用安全，要求必须使用国家一类品牌的优质产品. 铜芯护套硬线; 2.5m㎡; 国标; 1400米. 时控器; 30A; 国标; 4. 交流接触器; 100A; 国标; 12. 配电箱; 45*35; 4个. | - 套 | - 1 |

说明：时控器安装所需材料的具体数量及施工细节，可能每个楼层的施工难度不同，请各公司结合实地勘查再出报价。

- 空调安装辅材

| - 采购内容 | - 具体要求及规格参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 空调机主管 | - 适应本次采购空调规格，质量标准符合国家要求及行业标准。 | - 米 | - 160 |

- 注：主管所需数量据实结算。

# 备注：

# 1.本项目为交钥匙工程，投标报价为含税全包价，包括设备购置费、包装运输费、装卸费、安装材料费、安装调试费、备品备件、售后服务、税金、招标代理费等所有内容。

2.供应商资格要求：

2.1《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件;

2.2供应商在中华人民共和国境内注册，具有与本次采购项目相应的经营范围，并在人员、设备、资金方面有相应的供货及服务能力；

2.3供应商所供产品均为合格产品，所供产品需通过相关认证或检测，并提供相关的证明材料；

2.4本项目不接受联合体报价

3.质保约定：整机免费包修八年（压缩机、冷凝器、线路控制板、毛细管材），遥控器除外，时控系统质保2年（时控器必须分楼控制），所有零配件终身免费更换

4.付款方式：本项目无预付款，货到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后付至合同总价款的95%，余款作为质保金，自验收合格之日起满两年后产品无质量问题30日内一次性付清余款（无息）。

5.售后服务要求：

5.1成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每月至少一次上门回访、检修。

5.2成交供应商在接采购人通知1小时作出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。